|  | Приложение №_ к Договору на выполнение работ № _________ от _______________ Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |
|  | Наименование объекта | Университет «Сириус» |  |  |
|  | Местонахождение объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, Олимпийский проспект д.1 |  |  |
|  | Заказчик | ООО «Инженерная инфраструктура» |  |  |
|  | Общие положения и цель выполнения работ | - Замена устаревших блоков диспетчерской связи на 17 лифтах (Согласно приложению №1) на объекте Университет «Сириус» |  |  |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика. |  |  |
|  | Состав работ | - Поставка 17 комплектов Обь v7 c 2 блоками ремонтной связи для каждого, выносными блоками управления и подвесным кабелем. - Поставка кабеля UTP lsltx 173м для прокладки по шахте лифта - Поставка подвесного кабеля связи 6 жил. 173м. для прокладки по шахте лифта - Монтаж основного и 4х вспомогательных блоков диспетчерской связи (Станция, крыша кабины, кабина, приямок) с прокладкой подвесного кабеля и кабеля UTP в приямок. - Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Сроки производства работ | 90 рабочих дней |  |  |
|  | Стоимость работ | В цену договора в том числе входит стоимость работ, а также всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы. |  |  |
|  | Условия оплаты | Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Основанием для окончательного расчета является выполнение Работ, предусмотренных договором, включая оформление акта приёма-передачи работ. |  |  |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в соответствии с условиями договора. |  |  |
|  | Основные требования к подрядной организации | - Наличие квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ в рамках исполнения договора. Для персонала производящего работы в шахте лифта наличие аттестации согласно приказа от 4 сентября 2020 г. N 334 Ростехнадзора: Б 9.4 (эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и транспортировки людей) - До заключения договора Подрядчик должен ознакомиться с составом работ на объекте - До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием Ф.И.О и паспортных данных каждого работника. |  |  |
|  | Требования к безопасности при выполнении работ | Подрядчик: - обязан обеспечить техническое руководство и контроль над соблюдением требований Федерального законодательства по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, проведение инструктажей по охране труда. - Обеспечивает своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, соблюдает требования пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика. - Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать требования природоохранной деятельности. - Подрядчик несёт ответственность за дальнейшее обращение с образующимися отходами при выполнении работ. |  |  |
|  | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Подрядчик: - обеспечивает технологическое руководство и операционный контроль соблюдения качества в процессе выполнения работ и по завершении работ; - обеспечивает производство работ расходными материалами с качеством, требуемым условиями Заказчика; - допускает к работе персонал, имеющий необходимую квалификацию; - Гарантия на качество всех выполненных работ и всех применённых материалов в течение 24 месяцев с момента подписания акта приемки работ. - Устранение выявленных недостатков в течение гарантийного периода производится за счет Подрядчика. |  |  |
|  | Основные требования к материалам и оборудованию | - Подрядчик предоставляет данные по оборудованию и материалам, содержащие их полные характеристики. - Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иметь сертификаты соответствия. - Применяемые при выполнении работ оборудование и материалы должны соответствовать действующим правовым и нормативным актам Российской Федерации, техническому заданию. |  |  |
|  | Требования к документации при приемке | - Подрядчик после выполнения работ предоставляет отчетную документацию: - Сертификаты и другая необходимая документация на материалы и оборудование, использованное при выполнении работ; - После предоставления отчетной документации Подрядчик составляет акт о приемке-сдаче выполненных работ и счет. - Приемка работ осуществляется рабочей комиссией, назначаемой Заказчиком. Выявленные недостатки при выполнении работ устраняются в сроки, указанные в двухстороннем акте за счет Подрядчика, после чего подписывается акт об устранении. |  |  |

Приложение №1

| Номер лифта(заводской) | Кол-во остановок | г\п | Модель лифта | Примечание | Идентификационный номер лифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7NS4539 | 3 | 1000 | Otis xizi | 11м высота подъема | 1 |
| B7NS4540 | 3 | 1000 | Otis xizi | 11м высота подъема | 2 |
| B7NS4542 | 2 | 2000 | Otis xizi | 6м высота подъема | 3 |
| B7NS4541 | 2 | 2000 | Otis xizi | 6м высота подъема | 4 |
| B7NS4545 | 2 | 2000 | Otis xizi | 6м высота подъема | 5 |
| B7NS4544 | 2 | 2000 | Otis xizi | 6м высота подъема | 6 |
| B7NS4587 | 3 | 2000 | Otis xizi | 11м высота подъема | 7а |
| B7NS4543 | 3 | 2000 | Otis xizi | 11м высота подъема | 7б |
| B7NS4551 | 2 | 1600 | Otis xizi | 6м высота подъема | 11 |
| B7NS4552 | 2 | 1600 | Otis xizi | 6м высота подъема | 12 |
| B7NS4550 | 2 | 2000 | Otis xizi | 6м высота подъема | 16 |
| B7NS4549 | 2 | 2000 | Otis xizi | 6м высота подъема | 17 |
| B7NS4557 | 2 | 2500 | Otis xizi | 6м высота подъема | 22 |
| B7NS4560 | 2 | 2500 | Otis xizi | 6м высота подъема | 23 |
| B7NS4562 | 2 | 1000 | Otis xizi | 6м высота подъема | 24 |
| B7NS4567 | 2 | 1000 | Otis xizi | 6м высота подъема | 25 |
| 9319 | 2 | 325 | БК А 110Н | 6м высота подъема | Подъемник для МГН |