Приложение № 2

к договору технического обслуживания

лифтового оборудования

№ 11/25-10931/19 от 05.11.2025

ФОРМА

АКТ

передачи оборудования в техническое обслуживание

город _________ 		«____»___________20______г.

Настоящий акт составлен между представителем Образовательного Фонда «Талант и успех» (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и представителем  _______________ (далее – «Подрядчик») с другой стороны, о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает указанное ниже оборудование на техническое обслуживание.

| Дата и номер договора на техническое обслуживание: |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта (место установки оборудования): | ЛС-7 |
| Вид оборудования (лифт, эскалатор, пассажирский конвейер, ППдИ) | Лифт Пассажирский |
| Заводской(ие) номер(а) оборудования: | АМЕ 20230031-15 |
| Регистрационный(ые) номер(а) оборудования: |  |

Сторонами был произведен технический осмотр Оборудования, в результате которого выявлено следующее:

Дефекты Оборудования:

| № | Описание дефекта |
| --- | --- |
|  | Кнопки вызова лифта выше третьего этажа не установлены |
|  | Обрамления порталов выше третьего этажа не установлены |
|  | Буферные резинки на тяговых канатах деформированы |
|  | Монтажные петли не испытаны |
|  | Панели приказов установлены с зазорами |
|  | Видимое заземление порталов, направляющих, лебедки отсутствует |
|  | Шахта лифта не окрашена. Пыль в шахте лифта |
|  | Груза противовеса лежат на кабине |
|  | Груза противовеса не закреплены |
|  | Натяжное устройство имеет следы сильной коррозии |
|  | Лестница в приямке расположена на боковой стене и сильно удалена от замков дверей шахты |
|  | Вода в приямке, течь из стены под порталом дверей шахты |
|  | Зеркало в кабине лифта имеет трещину |
|  | Декоративное покрытие задней стенки купе кабины имеет повреждения |
|  | Плинтуса в кабине не установлены |
|  | Поручень в кабине деформирован |

Ремонты и замены компонентов Оборудования, необходимые в силу законодательства РФ:

| № | Вид работ | Основание |
| --- | --- | --- |
|  | Диспетчерская связь не установлена | Постановление правительства РФ от 20 октября 2023 г. N 1744, ГОСТ 34441-2024 |

Дополнительные ремонты и замены компонентов Оборудования, рекомендуемые Подрядчиком:

| № | Вид работ | Основание |
| --- | --- | --- |

Представители Сторон, подписывая настоящий акт, тем самым подтверждают, что они являются представителями Сторон, должным образом уполномоченными на подписание акта, и несут ответственность за любые возможные негативные последствия своих действий в отсутствие полномочий.

| Передал: |  |  | Принял: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика: |  |  | Представитель Подрядчика: |  |
| Организация: |  |  | Организация: |  |
| Должность: |  |  | Должность: |  |
| ФИО: |  |  | ФИО: |  |
| Подпись: |  |  | Подпись: |  |

# ФОРМА АКТА СТРОНАМИ СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: ООО «Европейские Технологии » Директор _____________________ / М.Т. Гайсумов / М.П. | Заказчик: ООО «Инженерная инфраструктура» Генеральный директор _______________________/В.Ю. Сазонов/ М.П. |
| --- | --- |