|  | Приложение №_ к Договору на выполнение работ № _________ от _______________ Техническое задание на диспетчеризацию лифтового оборудования на объекте Сириус Арена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |
|  | Наименование объекта | Сириус Арена |  |  |
|  | Местонахождение объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Старттовая д.2 |  |  |
|  | Заказчик | ООО «Инженерная инфраструктура» |  |  |
|  | Общие положения и цель выполнения работ | - Замена устаревших блоков диспетчерской связи в 13 (тринадцати) лифтах на объекте Сириус Арена |  |  |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика. |  |  |
|  | Состав работ | - Поставка 13 комплектов Обь v7 c 2 блоками ремонтной связи для каждого, выносными блоками управления и подвесным кабелем. - Поставка кабеля UTP lsltx 200 м для прокладки по шахте лифта - Поставка подвесного кабеля связи 6 жил. 200м. для прокладки по шахте лифта - Монтаж основного и 4х вспомогательных блоков диспетчерской связи (Станция, крыша кабины, кабина, приямок) с прокладкой подвесного кабеля и кабеля UTP в приямок. - Пусконаладочные работы - Программирование АРМ заказчика, настройка сигналов с диспетчерских блоков |  |  |
|  | Сроки производства работ | 90 рабочих дней |  |  |
|  | Стоимость работ | В цену договора в том числе входит стоимость работ, а также всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы. |  |  |
|  | Условия оплаты | Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Основанием для окончательного расчета является выполнение Работ, предусмотренных договором, включая оформление акта приёма-передачи работ. |  |  |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в соответствии с условиями договора. |  |  |
|  | Основные требования к подрядной организации | - Наличие квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ в рамках исполнения договора. Для персонала производящего работы в шахте лифта наличие аттестации согласно приказа от 4 сентября 2020 г. N 334 Ростехнадзора: Б 9.4 (эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и транспортировки людей) - До заключения договора Подрядчик должен ознакомиться с составом работ на объекте - До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием Ф.И.О и паспортных данных каждого работника. |  |  |
|  | Требования к безопасности при выполнении работ | Подрядчик: - обязан обеспечить техническое руководство и контроль над соблюдением требований Федерального законодательства по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, проведение инструктажей по охране труда. - Обеспечивает своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, соблюдает требования пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика. - Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать требования природоохранной деятельности. - Подрядчик несёт ответственность за дальнейшее обращение с образующимися отходами при выполнении работ. |  |  |
|  | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Подрядчик: - обеспечивает технологическое руководство и операционный контроль соблюдения качества в процессе выполнения работ и по завершении работ; - обеспечивает производство работ расходными материалами с качеством, требуемым условиями Заказчика; - допускает к работе персонал, имеющий необходимую квалификацию; - Гарантия на качество всех выполненных работ и всех применённых материалов в течение 24 месяцев с момента подписания акта приемки работ. - Устранение выявленных недостатков в течение гарантийного периода производится за счет Подрядчика. |  |  |
|  | Основные требования к материалам и оборудованию | - Подрядчик предоставляет данные по оборудованию и материалам, содержащие их полные характеристики. - Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иметь сертификаты соответствия. - Применяемые при выполнении работ оборудование и материалы должны соответствовать действующим правовым и нормативным актам Российской Федерации, техническому заданию. |  |  |
|  | Требования к документации при приемке | - Подрядчик после выполнения работ предоставляет отчетную документацию: - Сертификаты и другая необходимая документация на материалы и оборудование, использованное при выполнении работ; - После предоставления отчетной документации Подрядчик составляет акт о приемке-сдаче выполненных работ и счет. - Приемка работ осуществляется рабочей комиссией, назначаемой Заказчиком. Выявленные недостатки при выполнении работ устраняются в сроки, указанные в двухстороннем акте за счет Подрядчика, после чего подписывается акт об устранении. |  |  |

Приложение №1

| № п\п | Зав. номер лифта | Кол-во остановок | г\п |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B7NS4656 | 2 | 100 |
| 2 | B7NS4655 | 2 | 100 |
| 3 | B7NS4651 | 2 | 800 |
| 4 | B7NS4653 | 2 | 1000 |
| 5 | B7NS4646 | 3 | 630 |
| 6 | B7NS4652 | 2 | 1000 |
| 7 | B7NS4654 | 3 | 900 |
| 8 | B7NS4650 | 2 | 800 |
| 9 | B7NS4647 | 2 | 1000 |
| 10 | B7NS4649 | 2 | 1000 |
| 11 | B7NS4648 | 2 | 1000 |
| 12 | B7NS4657 | 2 | 400 |
| 13 | B7NS4658 | 2 | 400 |