|  | Приложение №_ к Договору на выполнение работ № _________ от _______________ Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |
|  | Наименование объекта | Гостиница «Дельта Сириус» |  |  |
|  | Местонахождение объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, Триумфальный проезд, д.1 |  |  |
|  | Заказчик | ООО «Инженерная инфраструктура» |  |  |
|  | Общие положения и цель выполнения работ | Организация видеонаблюдения в шести гостевых лифтах, 1й этап – работы в шахтах лифтов |  |  |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика. |  |  |
|  | Состав работ | - Поставка кабеля КПЛК 2х0.75+4х – 300 м. - Работы по прокладке кабеля до станций лифтов-6 шт. - Работы по прокладке подвесного кабеля в шахте лифта – 6 шт. |  |  |
|  | Сроки производства работ | 30 рабочих дней |  |  |
|  | Стоимость работ | В цену договора в том числе входит стоимость работ, а также всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы. |  |  |
|  | Условия оплаты | Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Основанием для окончательного расчета является выполнение Работ, предусмотренных договором, включая оформление акта приёма-передачи работ. |  |  |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в соответствии с условиями договора. |  |  |
|  | Основные требования к подрядной организации | - Наличие квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ в рамках исполнения договора. Для персонала производящего работы в шахте лифта наличие аттестации согласно приказа от 4 сентября 2020 г. N 334 Ростехнадзора: Б 9.4 (эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и транспортировки людей) - До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием Ф.И.О и паспортных данных каждого работника. |  |  |
|  | Требования к безопасности при выполнении работ | Подрядчик: - обязан обеспечить техническое руководство и контроль над соблюдением требований Федерального законодательства по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, проведение инструктажей по охране труда. - Обеспечивает своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, соблюдает требования пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика. - Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать требования природоохранной деятельности. - Подрядчик несёт ответственность за дальнейшее обращение с образующимися отходами при выполнении работ. |  |  |
|  | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Подрядчик: - обеспечивает технологическое руководство и операционный контроль соблюдения качества в процессе выполнения работ и по завершении работ; - обеспечивает производство работ расходными материалами с качеством, требуемым условиями Заказчика; - допускает к работе персонал, имеющий необходимую квалификацию; - Гарантия на качество всех выполненных работ и всех применённых материалов в течение 24 месяцев с момента подписания акта приемки работ. - Устранение выявленных недостатков в течение гарантийного периода производится за счет Подрядчика. |  |  |
|  | Основные требования к материалам и оборудованию | - Подрядчик предоставляет данные по оборудованию и материалам, содержащие их полные характеристики. - Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иметь сертификаты соответствия. - Применяемые при выполнении работ оборудование и материалы должны соответствовать действующим правовым и нормативным актам Российской Федерации, техническому заданию. |  |  |
|  | Требования к документации при приемке | - Подрядчик после выполнения работ предоставляет отчетную документацию: - Сертификаты и другая необходимая документация на материалы и оборудование, использованное при выполнении работ; - После предоставления отчетной документации Подрядчик составляет акт о приемке-сдаче выполненных работ и счет. - Приемка работ осуществляется рабочей комиссией, назначаемой Заказчиком. Выявленные недостатки при выполнении работ устраняются в сроки, указанные в двухстороннем акте за счет Подрядчика, после чего подписывается акт об устранении. |  |  |